GNSSAgent 二进制通信协议 v1

目录

目录	2

前言	3

文档信息	3

修订记录	3

1. 协议概览	4

2. 基本编码规则	5

3. 公共帧格式	6

4. 消息类型	7

5. 会话流程	8

6. 订阅消息	9

6.1 SUBSCRIBE_REQUEST (0x01)	9

6.2 SUBSCRIBE_ACK (0x02)	9

7. 字段有效性	11

8. GNSS_STATUS_SIMPLE (0x04)	12

9. GNSS_STATUS_FULL (0x03)	13

9.1 solution_type	15

9.2 DOP 字段	15

9.3 高度字段	15

9.4 目标设备字段可用性	16

10. 控制消息	17

10.1 GNSS_SWITCH_REQ (0x10)	17

10.2 GNSS_SWITCH_ACK (0x11)	17

11. TCP 流解析与错误恢复	19

12. 状态消费规则	20

12.1 本机消费者授时	20

13. Golden Frames	22

13.1 SIMPLE 订阅	22

13.2 FULL 订阅	22

13.3 订阅成功	22

13.4 开启组合模式请求与成功响应	22

13.5 SIMPLE 布局测试帧	22

14. 版本兼容	23

15. v1 明确不提供的内容	24

16. 用户侧实现验收清单	25

前言

本文档是可独立使用的线协议规范。实现订阅和解码不需要了解设备串口或 GNSSAgent 内部实现。

文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | 1.2 |
| 协议版本 | 1 |
| 日期 | 2026-08-02 |
| 适用对象 | GNSSAgent 用户侧/消费者开发人员 |
| 传输方式 | TCP 长连接 |
| 默认端口 | 29501 |

修订记录

| 文档版本 | 发布日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 2026-08-02 | 依据 GNSSAgent 二进制通信协议 v1 生成。 |

1. 协议概览

- 服务端默认监听 0.0.0.0:29501。

- 客户端连接后首先订阅 SIMPLE 或 FULL 状态。

- 订阅成功后，服务端以最高约 1 Hz 的频率主动推送所选状态。

- 没有新 GNSS 数据时，服务端不发送状态帧，也不发送应用层心跳。

- 同一条已订阅连接可以发送控制请求，但服务端只执行来自 127.0.0.1 的控制。

- TCP 只提供字节流边界，客户端必须自行处理半帧、粘包和一次读取多帧。

- 协议不使用 Protobuf、JSON、应用层 CRC 或编译器原生结构体布局。

2. 基本编码规则

| 项目 | 规则 |
| --- | --- |
| 字节序 | 所有多字节字段均为大端序（network byte order） |
| uint8 | 1 字节无符号整数 |
| uint16 | 2 字节大端无符号整数 |
| uint32 | 4 字节大端无符号整数 |
| uint64 | 8 字节大端无符号整数 |
| float32 | IEEE-754 binary32，其 32 位位模式按大端序传输 |
| float64 | IEEE-754 binary64，其 64 位位模式按大端序传输 |
| bool | 使用 uint8，0=false，1=true；不得发送其他值 |
| 字符串 | v1 载荷中没有字符串字段 |
| 对齐 | 无填充、无隐式对齐；严格按本文偏移逐字段编码 |

3. 公共帧格式

每帧由 8 字节公共头和 payload_length 字节载荷组成：

| 偏移 | 长度 | 字段 | 取值/含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | magic | ASCII GNSS，十六进制 47 4E 53 53 |
| 4 | 1 | version | v1 固定为 0x01 |
| 5 | 1 | message_type | 消息类型，见第 4 节 |
| 6 | 2 | payload_length | 载荷长度，大端 uint16；v1 最大 1024 |
| 8 | N | payload | 消息载荷 |

总帧长：

frame_length = 8 + payload_length

4. 消息类型

| 值 | 名称 | 方向 | 载荷长度 | 总帧长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | SUBSCRIBE_REQUEST | 客户端 → 服务端 | 1 | 9 |
| 0x02 | SUBSCRIBE_ACK | 服务端 → 客户端 | 1 | 9 |
| 0x03 | GNSS_STATUS_FULL | 服务端 → 客户端 | 124 | 132 |
| 0x04 | GNSS_STATUS_SIMPLE | 服务端 → 客户端 | 58 | 66 |
| 0x10 | GNSS_SWITCH_REQ | 客户端 → 服务端 | 6 | 14 |
| 0x11 | GNSS_SWITCH_ACK | 服务端 → 客户端 | 5 | 13 |

未列出的消息类型属于未知类型。接收方在载荷长度不超过 1024 时，应跳过整帧并继续解析，不应仅因未知类型关闭 TCP 连接。

5. 会话流程

规则：

- 建立 TCP 后，第一个有效应用消息必须是 SUBSCRIBE_REQUEST。

- 收到成功 ACK 后才算订阅完成。

- 同一连接固定为 SIMPLE 或 FULL；v1 不支持连接内切换。

- 同一连接重复订阅返回 ALREADY_SUBSCRIBED。

- 服务端最多保留 5 条 TCP 连接，尚未订阅和已订阅连接都计入总上限；非环回连接最多 4 条，为 127.0.0.1 本机控制端保留至少 1 个总连接名额。

- 客户端必须在 TCP 建立后 5 秒内完成有效订阅，否则服务端关闭连接。

- 总上限或非环回上限已满时，服务端不得等待新连接发

- 送订阅请求。仅当接受连接时接收缓冲区已经包含完整合法的 SUBSCRIBE_REQUEST，服务端才可非阻塞返回 SERVER_FULL；否则立即关闭。客户端必须处理这两种情况。

- 连接断开后，客户端重连并重新订阅。

- 重连和重新订阅不会要求服务端复位或重新配置 GNSS。

- v1 没有退订消息；关闭连接即结束订阅。

- v1 没有应用层心跳。消费者根据业务需要判断数据是否陈旧，不能假定每秒必然有一帧。

6. 订阅消息

6.1 SUBSCRIBE_REQUEST (0x01)

载荷固定为 1 字节：

| 载荷偏移 | 长度 | 字段 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | status_type | 订阅格式 |

status_type：

| 值 | 名称 | 服务端推送消息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SIMPLE | GNSS_STATUS_SIMPLE (0x04) |
| 2 | FULL | GNSS_STATUS_FULL (0x03) |

其他值无效。

订阅 SIMPLE 的完整帧：

47 4E 53 53 01 01 00 01 01

订阅 FULL 的完整帧：

47 4E 53 53 01 01 00 01 02

6.2 SUBSCRIBE_ACK (0x02)

载荷固定为 1 字节：

| 载荷偏移 | 长度 | 字段 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | result | 订阅结果 |

result：

| 值 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | SUCCESS | 订阅成功 |
| 1 | SERVER_FULL | TCP 总连接数或非环回连接数已达上限 |
| 2 | ALREADY_SUBSCRIBED | 当前连接已经订阅 |
| 3 | UNSUPPORTED_VERSION | 不支持请求使用的协议版本 |
| 4 | INTERNAL_ERROR | 服务端内部错误 |
| 5 | INVALID_STATUS_TYPE | status_type 不是 1 或 2 |

成功 ACK 的完整帧：

47 4E 53 53 01 02 00 01 00

如果服务端收到 magic、消息类型和 1 字节订阅载荷都可可靠解析，但帧头 version 不是 1，服务端使用 v1 的 SUBSCRIBE_ACK 返回 UNSUPPORTED_VERSION。其他无法按 v1 安全理解的高版本消息按未知版本整帧跳过。

7. 字段有效性

两个状态消息的第一个字段都是 64 位 field_validity_mask，但 SIMPLE 和 FULL 的位号彼此独立。

对每个带有效位的业务字段：

- 位为 1：字段存在、格式正确，载荷值可以解释。

- 位为 0：字段不可用，发送方必须把该字段的载荷字节全部置 0。

- 接收方必须先检查有效位，不能用数值是否为 0 判断有效性。

- 0 可能是有效值，例如速度 0、差分龄期 0、卫星数 0 或 valid=0。

- mask 中保留位必须为 0；接收方应忽略未来版本中自己不认识的置位。

- 发送方不得发送 NaN 或 Infinity；无法表示为有限数时字段无效并置 0。

valid 字段有两层含义：

- valid 对应的 mask 位说明“是否得到了明确的导航有效性结论”；

- valid 的值说明导航解有效（1）或明确无效（0）。

因此，valid=0 且有效位为 1 是正常状态。使用位置时，至少同时满足：

latitude 位有效
longitude 位有效
valid 位有效
valid == 1

时间字段可以在导航位置无效时保持有效。

8. GNSS_STATUS_SIMPLE (0x04)

载荷固定为 58 字节，帧固定为 66 字节。

| 载荷偏移 | 长度 | 类型 | 有效位 | 字段 | 单位/含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8 | uint64 | — | field_validity_mask | 位 0–8 见本表，位 9–63 为 0 |
| 8 | 8 | uint64 | 0 | utc_time | GNSS UTC，Unix epoch 毫秒 |
| 16 | 8 | uint64 | 1 | recv_time | 服务端接收本周期首条有效输入的本机 Unix 毫秒时间 |
| 24 | 8 | float64 | 2 | latitude | 纬度，度，范围 -90～90；北为正 |
| 32 | 8 | float64 | 3 | longitude | 经度，度，范围 -180～180；东为正 |
| 40 | 8 | float64 | 4 | altitude_msl | 相对平均海平面的海拔，米，可为负 |
| 48 | 4 | float32 | 5 | ground_speed_mps | 地速，米/秒，非负 |
| 52 | 4 | float32 | 6 | course_over_ground_deg | 地面航向，真北为 0°、顺时针，范围 [0,360) |
| 56 | 1 | uint8 | 7 | valid | 0=导航解无效，1=导航解有效 |
| 57 | 1 | uint8 | 8 | used_satellites | 参与定位的卫星总数 |

SIMPLE 的有效位不能按 FULL 的位号解释。

SIMPLE 帧头固定为：

47 4E 53 53 01 04 00 3A

9. GNSS_STATUS_FULL (0x03)

载荷固定为 124 字节，帧固定为 132 字节。

| 载荷偏移 | 长度 | 类型 | 有效位 | 字段 | 单位/含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8 | uint64 | — | field_validity_mask | 位 0–28 见本表，位 29–63 为 0 |
| 8 | 8 | uint64 | 0 | utc_time | GNSS UTC，Unix epoch 毫秒 |
| 16 | 8 | uint64 | 1 | recv_time | 服务端接收本周期首条有效输入的本机 Unix 毫秒时间 |
| 24 | 8 | float64 | 2 | latitude | 纬度，度，范围 -90～90；北为正 |
| 32 | 8 | float64 | 3 | longitude | 经度，度，范围 -180～180；东为正 |
| 40 | 8 | float64 | 4 | altitude_msl | 相对平均海平面的海拔，米，可为负 |
| 48 | 8 | float64 | 5 | altitude_ellipsoid | 椭球高，米，可为负 |
| 56 | 1 | uint8 | 6 | valid | 0=导航解无效，1=导航解有效 |
| 57 | 1 | uint8 | 7 | fix_dimension | 1=无定位，2=2D，3=3D |
| 58 | 1 | uint8 | 8 | solution_type | 定位解类型，见 9.1 |
| 59 | 1 | uint8 | 9 | used_satellites | 参与定位的卫星总数 |
| 60 | 1 | uint8 | 10 | gps_satellites | 可见 GPS 卫星数 |
| 61 | 1 | uint8 | 11 | beidou_satellites | 可见北斗卫星数 |
| 62 | 1 | uint8 | 12 | glonass_satellites | 可见 GLONASS 卫星数 |
| 63 | 1 | uint8 | 13 | galileo_satellites | 可见 Galileo 卫星数 |
| 64 | 4 | float32 | 14 | gga_hdop | GGA 维度的 HDOP，非负 |
| 68 | 4 | float32 | 15 | gsa_pdop | GSA 维度的 PDOP，非负 |
| 72 | 4 | float32 | 16 | gsa_hdop | GSA 维度的 HDOP，非负 |
| 76 | 4 | float32 | 17 | gsa_vdop | GSA 维度的 VDOP，非负 |
| 80 | 4 | float32 | 18 | differential_age | 差分修正龄期，秒，非负；0 可以有效 |
| 84 | 4 | float32 | 19 | avg_used_cn0 | 参与定位卫星的平均 C/N0，dB-Hz |
| 88 | 4 | float32 | 20 | ground_speed_mps | 地速，米/秒，非负 |
| 92 | 4 | float32 | 21 | course_over_ground_deg | 地面航向，真北为 0°、顺时针，范围 [0,360) |
| 96 | 4 | float32 | 22 | gst_pseudorange_rms | 伪距残差 RMS，米，非负 |
| 100 | 4 | float32 | 23 | gst_semi_major_error | 误差椭圆半长轴 1σ，米，非负 |
| 104 | 4 | float32 | 24 | gst_semi_minor_error | 误差椭圆半短轴 1σ，米，非负 |
| 108 | 4 | float32 | 25 | gst_orientation_deg | 误差椭圆方向，度 |
| 112 | 4 | float32 | 26 | gst_latitude_error | 纬度方向 1σ 误差，米，非负 |
| 116 | 4 | float32 | 27 | gst_longitude_error | 经度方向 1σ 误差，米，非负 |
| 120 | 4 | float32 | 28 | gst_altitude_error | 高度方向 1σ 误差，米，非负 |

FULL 帧头固定为：

47 4E 53 53 01 03 00 7C

9.1 solution_type

| 值 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | INVALID | 无效定位 |
| 1 | SINGLE | 单点定位 |
| 2 | DIFFERENTIAL | 差分定位，包括 DGNSS/SBAS |
| 3 | PPS_PRECISE | PPS/高精度模式，接收机相关 |
| 4 | RTK_FIXED | RTK 固定解 |
| 5 | RTK_FLOAT | RTK 浮点解 |
| 6 | DEAD_RECKONING | 航位推算 |
| 7 | MANUAL | 手工输入 |
| 8 | SIMULATION | 仿真模式 |
| 9–255 | VENDOR_DEFINED | 厂商扩展或未知值，消费者应保留但不得擅自解释 |

solution_type=0 可以是一个有效报告值；是否成功收到该字段仍由有效位 8 判断。

9.2 DOP 字段

gga_hdop、gsa_pdop、gsa_hdop、gsa_vdop 是四个独立字段。某个字段无效时不能使用其他 DOP 字段补值。

- 无定位状态下的 DOP 不上报为有效。

- 当前 MultibandRadio 接收机使用 127.000 作为无定位 DOP 哨兵；服务端遇到该值时清除相应有效位，消费者不会收到“有效的 127.000 DOP”。

- 同一周期存在多组 GSA DOP 时，服务端不会上报互相冲突的 DOP 组；判定为一致时上报本周期第一组有效 GSA DOP，判定为冲突时三项 GSA DOP 均无效。精确的十进制判定规则属于服务端需求，不要求消费者实现。

9.3 高度字段

- altitude_msl：相对平均海平面的常用海拔。

- altitude_ellipsoid：相对参考椭球面的高度。

两者有效位独立；消费者应根据业务坐标基准明确选择，不能混用。服务端只有在来源定位有效、海拔与大地水准面分离量都可用时才设置 altitude_ellipsoid 有效位；无定位状态中的分离量 0 不会生成有效椭球高。消费者用于导航时仍应同时检查总体 valid。

9.4 目标设备字段可用性

协议固定布局覆盖多个设备目标。字段在某个目标上不可用时通过 mask 表达，不改变载荷长度或偏移。

当前 MultibandRadio 固件的预期如下：

- 不提供 GLONASS、Galileo 计数：FULL 位 12、13 为 0。

- 不提供 GST 七项误差统计：FULL 位 22–28 为 0。

- 无定位且没有日期时，utc_time 位 0 为 0；消费者不得用 recv_time 或自身日期补造 GNSS UTC。

- 完整的“0 颗可见卫星”报告会将相应星座计数有效位置 1、数值置 0；这不同于该星座字段不可用。

10. 控制消息

10.1 GNSS_SWITCH_REQ (0x10)

载荷固定为 6 字节，没有 reserved 字段：

| 载荷偏移 | 长度 | 类型 | 字段 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | uint32 | request_id | 请求关联 ID，由客户端生成 |
| 4 | 1 | uint8 | switch | 0=关闭，1=开启 |
| 5 | 1 | uint8 | type | 1=GPS，2=北斗，3=GPS+北斗 |

即使 switch=0，type 仍必须填写 1、2、3 之一，用于表达用户界面当前保存的星座选择。

控制语义：

- switch=0：通知服务端 GNSS 已被关闭；服务端停止当前聚合。

- switch=1：通知服务端 GNSS 已开启，并要求工作模式与 type 一致。

- 请求值与当前状态一致时，服务端应无副作用地返回成功。

- 普通 TCP 重连不得为了“恢复状态”自动发送本请求。

- 客户端在收到 ACK 前不应并发发送第二个控制请求。

示例：request_id=0x01020304，开启 GPS+北斗：

47 4E 53 53 01 10 00 06 01 02 03 04 01 03

10.2 GNSS_SWITCH_ACK (0x11)

载荷固定为 5 字节：

| 载荷偏移 | 长度 | 类型 | 字段 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | uint32 | request_id | 原样返回请求 ID |
| 4 | 1 | uint8 | result | 执行结果 |

result：

| 值 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | SUCCESS | 请求已成功完成或本来就是目标状态 |
| 1 | INVALID_ARGUMENT | switch 或 type 非法 |
| 2 | FORBIDDEN | 对端不是 127.0.0.1，禁止控制 |
| 3 | SERIAL_UNAVAILABLE | GNSS 通道不可用或写入失败 |
| 4 | TIMEOUT | 等待设备输出超时 |
| 5 | VERIFY_FAILED | 收到设备数据，但实际模式与请求不一致 |
| 6 | INTERNAL_ERROR | 服务端内部错误 |
| 7 | BUSY | 另一个控制请求正在执行 |

对应上述示例的成功 ACK：

47 4E 53 53 01 11 00 05 01 02 03 04 00

客户端使用 request_id 关联请求与响应。request_id 可以使用 uint32 全范围，但同一连接上的未完成请求不得重号。

11. TCP 流解析与错误恢复

推荐接收方使用以下确定性规则：

- 在有界接收缓冲区中扫描 4 字节 magic 47 4E 53 53。

- magic 前的垃圾字节全部丢弃；保留末尾最多 3 字节，以处理 magic 跨读取边界。

- magic 后不足 8 字节时继续读取。

- 读取 payload_length。如果大于 1024，把当前 magic 的第一个字节视为错误起点，丢弃该字节并重新扫描。

- 长度合理但整帧尚未到齐时继续读取，不得把 TCP 一次 read 当成一帧。

- 整帧到齐后，根据 version、type 和该类型要求的精确载荷长度解析。

- 未知 type 或不支持的 version 在长度合理时跳过整帧；第 6.2 节定义的可识别订阅版本错误除外。

- 已知类型但载荷长度错误时丢弃整帧，然后继续扫描下一帧。

- 单个格式错误不得导致 TCP 断开。

服务端接收错误请求时：

- 无法可靠取得请求类型或 request_id：记录错误并忽略，不发送通用错误帧。

- GNSS_SWITCH_REQ 的帧头和 request_id 可可靠取得、但参数非法：返回 INVALID_ARGUMENT。

- 远程客户端发出格式正确的控制请求：返回 FORBIDDEN。

协议错误不会主动断开连接；对端关闭、网络错误、写超时或容量拒绝仍可以结束连接。

12. 状态消费规则

消费者每收到一帧状态，应按以下顺序处理：

- 校验 magic、version、message type 和精确 payload length。

- 按大端序读取 field_validity_mask。

- 只解读有效位置 1 的字段。

- SIMPLE 使用 SIMPLE 位号；FULL 使用 FULL 位号。

- 需要导航位置时再检查 valid 位和值。

- 使用 utc_time 做 GNSS 时间时，确认其有效位；它不代表服务端接收时间。

- 使用 recv_time 判断本机接收新鲜度时，注意其准确性取决于服务端系统时钟。

- 接收到未来不认识的 mask 保留位时忽略，不应使进程崩溃。

12.1 本机消费者授时

本机消费者不能在收到状态后直接把系统时间设置为 utc_time，因为状态在服务端经过聚合后才发送。消费者应在收到完整状态帧时、修改系统时钟之前，立即记录当前系统 Unix 毫秒时间 client_recv_time：

utc_time → recv_time → client_recv_time → 实际校时

在消息接收时刻，推荐目标时间为：

target_at_client_receive = utc_time + (client_recv_time - recv_time)

等价形式为：

target_at_client_receive = client_recv_time + (utc_time - recv_time)

使用条件：

- utc_time 和 recv_time 的有效位都为 1。

- 必须先记录 client_recv_time，再修改系统时钟。

- GNSSAgent 和消费者必须在同一台设备上，并使用同一个系统时钟。

- 从生成 recv_time 到记录 client_recv_time 期间，系统时钟不能发生其他跳变。

- 如果实际校时晚于消息接收，还要加上从 client_recv_time 到实际校时操作之间的单调时钟耗时。

- 远程消费者不能使用该公式，因为远端系统时间和 recv_time 不在同一时钟域。

该公式补偿的是每秒聚合和本机消息传递造成的 1～2 秒延迟。它不能补偿 GNSS 测量历元到接收机输出之间的内部延迟；需要更高精度时应使用 GNSS 1PPS。

消费者不得：

- 通过字段为 0 推断无效。

- 把 SIMPLE mask 当作 FULL mask。

- 假定每秒一定收到状态。

- 把海拔和椭球高混为同一基准。

- 将 solution_type=0 的字段自动视为“字段没收到”。

13. Golden Frames

13.1 SIMPLE 订阅

47 4E 53 53 01 01 00 01 01

13.2 FULL 订阅

47 4E 53 53 01 01 00 01 02

13.3 订阅成功

47 4E 53 53 01 02 00 01 00

13.4 开启组合模式请求与成功响应

# request_id=0x01020304, switch=1, type=3
47 4E 53 53 01 10 00 06 01 02 03 04 01 03

# request_id=0x01020304, result=SUCCESS
47 4E 53 53 01 11 00 05 01 02 03 04 00

13.5 SIMPLE 布局测试帧

下面是一条 66 字节的结构测试帧：只把 recv_time 标记为有效，值为 1；其他字段无效且为 0。它用于验证偏移、长度和大端序，不代表实际业务时间。

# header: type=GNSS_STATUS_SIMPLE, payload_length=58
47 4E 53 53 01 04 00 3A

# field_validity_mask = bit 1
00 00 00 00 00 00 00 02
# utc_time = 0, invalid
00 00 00 00 00 00 00 00
# recv_time = 1, valid
00 00 00 00 00 00 00 01
# latitude = 0, invalid
00 00 00 00 00 00 00 00
# longitude = 0, invalid
00 00 00 00 00 00 00 00
# altitude_msl = 0, invalid
00 00 00 00 00 00 00 00
# ground_speed_mps = 0, invalid
00 00 00 00
# course_over_ground_deg = 0, invalid
00 00 00 00
# valid = 0, invalid; used_satellites = 0, invalid
00 00