GNSSAgent UDP NMEA 输入协议 v1

目录

目录	2

前言	3

文档信息	3

修订记录	3

1. UDP 地址	4

2. 数据格式	4

3. 发送规则	4

4. 长度说明	4

前言

本文定义 GNSSAgent 通过 IPv4 UDP 接收原始 NMEA 语句的输入格式与发送规则。每个 UDP 数据报承载一条完整 NMEA 语句，不增加应用层包头、长度字段、ACK、重传或心跳。

文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 协议版本 | v1 |
| 传输方式 | IPv4 UDP |
| 目标地址 | 127.0.0.1 |
| 目标端口 | 29501 |
| 数据格式 | 原始 NMEA 字节 |
| 最大数据报 | 1024 字节 |

修订记录

| 协议版本 | 生成日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| v1 | 2026-08-03 | 依据 GNSSAgent UDP NMEA 输入协议 v1 Markdown 源文生成。 |

1. UDP 地址

- 协议：IPv4 UDP

- 目标地址：127.0.0.1

- 目标端口：29501

2. 数据格式

一个 UDP 数据报只发送一条完整 NMEA 语句。

$GNRMC,...*HH\r\n

要求：

- 数据报内容为原始 NMEA 字节，不增加包头或长度字段。

- NMEA 必须以 $ 开始。

- *HH 后可以没有换行符，也可以使用 LF 或 CRLF。

- 单个数据报最大 1024 字节，包含可选的换行符。

- 不得把一条 NMEA 拆成多个数据报。

- 不得在一个数据报中放入多条 NMEA。

- 不得添加 \0 结尾。

3. 发送规则

- 串口进程每读到一条完整 NMEA，立即发送一个 UDP 数据报。

- 使用同一个 UDP socket，按串口接收顺序发送。

- 不解析、不修改、不合并 NMEA 内容。

- 不等待 ACK，不重传，不发送心跳。

- 单次发送失败不得影响串口读取；继续发送后续 NMEA。

4. 长度说明

UDP 已包含数据报长度。发送方把 NMEA 字节数传给 sendto()，接收方通过 recvfrom() 的返回值直接得到本数据报的 NMEA 长度，因此不需要应用层长度字段。